# 📱⚡ 雙端實機硬體連動實驗總攬 (Mobile ↔ ESP32 Integration Lab)

本實驗指南提供 Car Starter (手機 Web 遙控端) 與 Car Basic (ESP32 實體開發板) 的全流程硬體實機聯調與測試步驟。擺脫單純的 Native 模擬，能在真實手機與 ESP32 板子上進行實作驗證。

Monorepo（vibe-coding-car-monorepo / ESP32-C3）現行規格（FW ≥ 1.3.0-curriculum） - SoftAP：ESP32-Car-AP / 密碼 vibe123456（iPhone 無法穩定加入開放熱點），配網頁 http://192.168.4.1 - 模式：AP ↔ STA 切換（STA 健康時關閉 AP；斷線／失敗退回 SoftAP） - Factory reset：長按 BOOT（開機 3s／運行 5s）清 WiFi NVS。RESET 只重開，不會恢復出廠 - BLE 名稱：ESP32-Car；封包：[0xFF, v+128, w+128, checksum]（另支援簡易 0xAA opcode） - 馬達腳位（C3）：PWM/DIR = GPIO 4/5/6/7；LEDC 20 kHz；FSM IDLE/RUNNING/FAULT - HTTP：/api/* + curriculum 別名 /api/v1/*、/api/info - OTA：只上傳根目錄 firmware_esp32c3_vibe_car_slim.bin；Mac 建議 OTA_HOST=<STA_IP> npm run ota - USB 救援：必須含 boot_app0 @ 0xe000 - 完整手冊：docs/FIRMWARE-PLAYBOOK.md - Clone 後手機怎麼連車／找 STA IP：apps/web-controller/README.md（連線入口）＋ 根目錄 README.md「手機怎麼連到車」

## 📡 一、 系統連線拓樸架構

系統支援兩大雙向實時通訊管道：

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   手機 (Mobile Web UI)                    │
│      - HTML5 Canvas 搖桿 / Flexbox 十字鍵                 │
│      - Web Bluetooth API / Fetch API                     │
└────────────────────────────┬─────────────────────────────┘
                             │
            ┌────────────────┴────────────────┐
            ▼                                 ▼
   【管道 A】Wi-Fi AP/STA 模式          【管道 B】BLE GATT 服務
   - SoftAP 192.168.4.1（開放熱點）   - Service UUID: 4fafc201...
   - HTTP 控制 + Web OTA               - Characteristic: beb5483e...
            │                                 │
            └────────────────┬────────────────┘
                             │
┌────────────────────────────▼─────────────────────────────┐
│            ESP32-C3 實體車 (vibe-coding-car-monorepo)      │
│      - AP↔STA 自癒切換 / BOOT Factory Reset               │
│      - analogWrite 馬達 (GPIO 4, 5, 6, 7)                 │
│      - 500ms Watchdog 斷線急停                             │
└────────────────────────────┬─────────────────────────────┘
                             │
                             ▼
              實體 L298N / TB6612 馬達驅動板 ➡️ 雙輪馬達

## 🛠️ 二、 手把手實機聯調作業 SOP

### 步驟 1：ESP32 韌體實機燒錄與硬體接線

- 將 ESP32-C3 透過 USB（或 hub／借電腦）連接。

- Monorepo 路徑：

- cd vibe-coding-car-monorepo/firmware/esp32c3-vehicle
pio run -t upload
# 或解壓 Vibe-Car-ESP32C3-USB-Flashing-Pack-1.0.0.zip 後執行 flash_mac.sh / flash_win.bat

- 啟動串口監控：

- pio device monitor --baud 115200

- 確認出現類似日誌：

- [ESP32-C3] Vehicle Firmware 1.2.0-curriculum
[WiFi AP] SSID=ESP32-Car-AP (OPEN) IP=192.168.4.1
[NimBLE] Advertising as ESP32-Car

### 步驟 2：手機端連線與控制頁面載入

- Wi-Fi 模式：

  - 手機連接 ESP32-Car-AP（免密碼）。

  - 瀏覽器開啟 http://192.168.4.1（應看到配網表單 + OTA）。

  - （可選）填入家用 SSID／密碼切換 STA；之後用 http://esp32-car.local。

- BLE 藍牙模式：

  - 桌面／Android Chrome 開啟 monorepo npm run dev → http://127.0.0.1:5173。

  - 選藍牙模式，勾「廣域搜尋」，連線至 ESP32-Car。

### 步驟 3：雙端實機連動操控與邏輯驗證

- 在遙控盤按住方向鍵：

  - 前進 ➡️ BLE 送出 [0xFF, 0xE4, 0x80, …]（v=100,w=0）或 WiFi /api/drive?v=100&w=0。

- 鬆開按鍵應送出停止（v=0,w=0）；超過 500ms 無指令則 Watchdog 急停。

### 步驟 4：斷線防護與 Watchdog 安全急停測試

- 手機主動關閉 Wi-Fi / 藍牙（模擬通訊訊號中斷）。

- ESP32 端心跳定時器超過 500ms 未收到指令。

- 串口應出現：

- [EMERGENCY] Watchdog Timeout (>500ms)! Entering SAFETY_STOP.
[Motor] All PWM channels set to 0. Status LED FAST_BLINK.

### 步驟 5：Factory Reset（勿與 RESET 搞混）

| 按鍵 | 作用 |
| --- | --- |
| RESET | 只重開，保留 WiFi NVS |
| BOOT 開機按住 3 秒 | 清除 WiFi → 開放 AP |
| BOOT 運行中長按 5 秒 | 同上 |
| 網頁 Clear WiFi | 同上 |

## 📸 三、 實機驗收與報告截圖對照表

學員需將真實測試照片與截圖放入對應作業的 assets/ 目錄中：

| 截圖檔案名稱 | 截圖內容要求 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| assets/mobile-preview.png | 真實手機畫面截圖 | 包含手機狀態列、瀏覽器網址 (192.168.4.1 或 STA IP)、搖桿／方向鍵 UI |
| assets/hardware-setup.jpg | 實體板接線照片 | ESP32 開發板、USB 線、馬達驅動板與電池實體拍攝照片 |
| assets/serial-log.png | 串口 Serial Monitor 畫面 | 顯示 ESP32 收到手機指令時的 PWM 與 Watchdog 日誌 |

艦隊參考圖（助教／驗收對照，非學員繳交檔）： 見 docs/FIRMWARE-PLAYBOOK.md §7.0 與 docs/assets/verify-*.png（Web Controller WiFi／BLE、車端 1.3.1-recovery Drive 頁）。

多台車 OTA 步驟： 見 docs/OTA-FLEET-GUIDE.md（選哪個 bin、如何找 IP、網頁／CLI、失敗處理）。

## 💡 四、 常見實機踩坑與排查指引 (Troubleshooting)

- 手機造訪 192.168.4.1 網頁顯示無法連線：

  - 原因：部分手機連上無網際網路的 Wi-Fi 時會自動切回行動數據。

  - 解法：在手機 Wi-Fi 設定中，將「自動切換至行動數據」關閉。

- 連 AP 一直要密碼／連得上但沒有配網頁：

  - 原因：舊文件寫 vibe123456／12345678；現行 SoftAP 為開放熱點。或韌體過舊／損壞。

  - 解法：選「無密碼」加入；Chrome 手動開 http://192.168.4.1。仍無 AP → USB 救援包 erase-flash。

- 按 RESET 無法恢復出廠／AP 消失：

  - 原因：RESET 不清 NVS；壞 STA 密碼會讓舊韌體關 AP。

  - 解法：FW ≥ 1.2.0 用 BOOT 長按 factory reset；完全離線只能 USB。

- Web Bluetooth 搜尋不到 ESP32：

  - 原因：需 HTTPS 或 localhost；iPhone Safari 不支援 Web Bluetooth。

  - 解法：桌面／Android Chrome + http://127.0.0.1:5173。

- ESP32 燒錄時出現 Failed to connect：

  - 解法：按住 BOOT 再開始燒錄；確認為資料線。