# ESP32-C3 Vibe Car — Firmware Playbook（給人類與 AI Agent）

對象：後續接手的 Cursor / Antigravity / 其他 AI，以及實機操作者。
目的：避免重蹈「OTA / SoftAP / USB 救援」踩坑，導致板子離線又只能 USB 救。
現行驗證過的版本：1.3.1-recovery（2026-08-08）
前一穩定現場版：1.3.0-curriculum / 1.2.3-wpa（可經 OTA 升級到本版）

## 0. 絕對規則（MUST / MUST NOT）

| # | 規則 |
| --- | --- |
| 1 | USB erase-flash 之後必須寫入 4 個映像，缺一不可：bootloader + partition-table + boot_app0 @ 0xe000 + firmware @ 0x10000。漏 boot_app0 → App 不會啟動（無 Serial／無 AP／無 BLE），但燒錄仍顯示 SUCCESS。 |
| 2 | 不要承諾「保證最後一次 USB」。只有板子已有穩定 HTTP（AP 或 STA）時，後續才能只靠 OTA。離線（無 AP／無 STA／無 BLE）時，無線救不回來。 |
| 3 | SoftAP 必須 WPA2 密碼（≥8 字元）。iPhone 對「開放熱點」常出現「看得到但無法加入」。現行：ESP32-Car-AP / vibe123456。 |
| 4 | OTA 成功後勿在 setup() 開頭就 esp_ota_mark_app_valid。現行 1.3.1-recovery：穩定開機約 20s 後才取消 rollback；壞映像早期 crash 可退回上一版。 |
| 5 | /api/status 含 bleStarted / uptimeMs / otaAppValidated。BLE 名稱固定 ESP32-Car；工廠清 WiFi 可用 BOOT、網頁 Clear、或 BLE [0xAA,0xF1,0xA5,cs]。 |
| 6 | 車端 / 含簡易方向鍵（/api/drive）；完整 UI 仍用 Web Controller。 |
| 7 | WiFi 模式是 AP ↔ STA 切換（STA 健康時關 AP）。不要改回「永久雙開 AP」當長期方案；STA 失敗／斷線應退回 SoftAP（grace ~8s）。 |
| 8 | RESET ≠ Factory Reset。RESET 只重開、保留 NVS。 |
| 9 | 正式 OTA 只許上傳專案根目錄的 firmware_esp32c3_vibe_car_slim.bin（須為完整車用韌體，Magic 0xE9、Chip ID 0x05）。禁止把診斷／測試包 bin 當正式 OTA。 |
| 10 | Mac 上 esp32-car.local 常失敗；OTA／除錯優先用 STA IP，例如 OTA_HOST=192.168.1.178 npm run ota。 |
| 11 | 改韌體後：pio run → 複製 firmware.bin 為 root firmware_esp32c3_vibe_car_slim.bin → 若動到 bootloader/分區，同步重建 USB zip（含 boot_app0）。 |

## 1. 倉庫路徑

| 用途 | 路徑 |
| --- | --- |
| 韌體源碼 | firmware/esp32c3-vehicle/src/main.cpp |
| PlatformIO | firmware/esp32c3-vehicle/platformio.ini（board_build.partitions = min_spiffs.csv，雙 OTA ~1.875MB） |
| 正式 OTA bin | firmware_esp32c3_vibe_car_slim.bin（專案根目錄） |
| USB 一鍵包 | Vibe-Car-ESP32C3-USB-Flashing-Pack-1.0.0.zip |
| OTA 腳本 | scripts/ota_upload.mjs（npm run ota） |
| 多台車 OTA 步驟（給助教／同學） | docs/OTA-FLEET-GUIDE.md |
| 課程對照 | curriculum/Integration-Lab.md |

已淘汰（勿再散佈／勿 OTA）：*-WiFi-Join-Test-Pack*、*-AP-DIAG*、舊 *-Slim-OTA-Pack*（若與現行 slim 不一致）。

## 2. 正確 USB 燒錄流程（救援 / 首次）

### 2.1 何時需要 USB

- 看不到 SoftAP、連不上 STA IP、BLE 也無廣播

- 曾 erase-flash 但漏寫 boot_app0

- OTA 寫入損壞且無法再連 HTTP

### 2.2 步驟

- 使用 Vibe-Car-ESP32C3-USB-Flashing-Pack-1.0.0.zip（或依 §5 重建後的同名包）。

- Windows：flash_win.bat；Mac：bash flash_mac.sh。

- 日誌必須出現寫入：

  - 0x0 bootloader

  - 0x8000 partition-table

  - 0xe000 boot_app0

  - 0x10000 vibe_car_firmware

- 成功後按 RESET，等 15 秒。

- 手機加入：

  - SSID：ESP32-Car-AP

  - 密碼：vibe123456

- 瀏覽器：http://192.168.4.1

- 頁面須顯示 Firmware 1.3.1-recovery（或之後 bump 的版本字串）。

### 2.3 連不上 SoftAP 時

| 現象 | 處理 |
| --- | --- |
| 完全看不到 SSID | 確認 USB 包含 boot_app0；拔電池只留 USB 供電再燒；檢查是否 brownout 重開迴圈 |
| 看得到但「無法加入」（尤其 iPhone） | 必須有 WPA2 密碼；忘記網路後用 vibe123456 重連；選「仍要使用此網路」 |
| Windows netsh 看不到但手機看得到 | 以手機為準（Windows 掃描 SoftAP 常不可靠） |
| 紅燈常亮 | 多為電源 LED，不代表韌體心跳 |

### 2.4 Serial（可選）

- ESP32-C3 USB-Serial/JTAG 在 Windows 上 miniterm 常 Access is denied／埠瞬斷。

- 不依賴 Serial 做驗收；以 SoftAP + 網頁版本字串為準。

- 需要時：115200、開埠後按 RESET；或 Arduino Serial Monitor。

## 3. 配網（AP → STA）

- 連 SoftAP → http://192.168.4.1

- 填家用 SSID／密碼（例：chen）→ Save & Switch to STA

- 手機改連家用 WiFi

- 開啟 http://esp32-car.local 或 路由器／頁面上顯示的 STA IP（例：http://192.168.1.178）

- 頁面應顯示：Mode: STA — connected to '...'

- STA 健康時 AP 會關閉（設計如此）。STA 失敗／斷線約 8s 後應退回 SoftAP。

Mac 注意：常解析不了 esp32-car.local；改用 STA IP。確認 Mac 與車在同一 SSID、關 VPN／Private Relay。

## 4. 正確 OTA 流程（全無線）

給現場多台車操作的完整步驟（含「選哪個 bin／不用選 OTA-0/1／如何掃 IP」）：
docs/OTA-FLEET-GUIDE.md ← 請其他人員優先讀這份。

### 4.1 前置條件

- 板子 HTTP 可連：SoftAP 192.168.4.1 或 STA IP

- 上傳檔 = 根目錄 firmware_esp32c3_vibe_car_slim.bin（現行內容應為 1.3.1-recovery）

- 不要在網頁上選 OTA-0／OTA-1；那是 flash 雙槽，由系統自動切換

- 上傳前快速自檢（或信任剛 pio run 複製出的檔）：

python3 - <<'PY'
from pathlib import Path
b = Path('firmware_esp32c3_vibe_car_slim.bin').read_bytes()
assert b[0] == 0xE9, 'bad magic'
assert b[12] == 0x05, 'not ESP32-C3 chip id'
assert len(b) < 1572864, 'over 1.5MB soft limit'
print('OK', len(b), 'bytes')
PY

### 4.2 方式 A — 網頁

- 開裝置網頁（AP 或 STA IP）

- Choose File → 只選 firmware_esp32c3_vibe_car_slim.bin → Upload OTA

- 等 ~20s，重新整理；/api/status 的 "fw" 應更新

### 4.3 方式 B — CLI（多台請逐台換 IP）

cd vibe-coding-car-monorepo
OTA_HOST=192.168.1.178 npm run ota

腳本會探測：OTA_HOST → esp32-car.local → 192.168.4.1。多台時務必設 OTA_HOST，勿依賴 mDNS。

### 4.4 OTA 韌體側硬性要求（已實作，勿改壞）

- Update.begin(UPDATE_SIZE_UNKNOWN)（勿寫死錯誤長度）

- 首包驗證 Magic 0xE9 + Chip ID 0x05

- 成功回應後 client().flush() 再 ESP.restart()

- 勿在 setup() 開頭就 esp_ota_mark_app_valid；現行約穩定開機 20s 後才取消 rollback

## 5. 從源碼建置並更新產物

cd firmware/esp32c3-vehicle
pio run -e esp32c3

# 正式 OTA bin
cp -f .pio/build/esp32c3/firmware.bin ../../firmware_esp32c3_vibe_car_slim.bin

重建 USB zip 時 必須 放入：

bins/bootloader.bin          ← .pio/build/esp32c3/bootloader.bin
bins/partition-table.bin     ← .pio/build/esp32c3/partitions.bin
bins/boot_app0.bin           ← ~/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/tools/partitions/boot_app0.bin
bins/vibe_car_firmware.bin   ← .pio/build/esp32c3/firmware.bin

esptool write-flash 位址：

0x0     bootloader.bin
0x8000  partition-table.bin
0xe000  boot_app0.bin
0x10000 vibe_car_firmware.bin

建議先 erase-flash 再寫入（救援情境）。

## 6. 運行時行為摘要（勿隨意改壞）

| 項目 | 行為 |
| --- | --- |
| SoftAP | ESP32-Car-AP / vibe123456；失敗可 fallback OPEN（僅備援） |
| STA | NVS vibe_wifi；連上後關 AP；mDNS esp32-car |
| 自癒 | STA 斷線 grace（~8s）後回 AP；AP 下定期重試 STA（不應先拆 SoftAP 再試） |
| Factory | BOOT GPIO9：開機按住 3s／運行長按 5s；或網頁 Clear；或 BLE [0xAA,0xF1,0xA5,cs] |
| BLE | 名稱 ESP32-Car；封包 [0xFF, v+128, w+128, checksum]；建議 WiFi 就緒後再延遲啟動 BLE |
| HTTP 頁 | / 含 Drive 方向鍵 + 配網／OTA（見 docs/assets/verify-car-http-drive.png） |
| 馬達腳位（C3） | PWM/DIR GPIO 4/5/6/7；LED GPIO8；BOOT GPIO9 |
| Watchdog | 500ms 無指令急停 |
| 供電 | C3 WiFi TX 易 brownout；USB 線差／馬達同供電時可能重開迴圈；可降 TX、必要時暫時關 brownout 偵測（現行碼有處理） |

## 7. 驗收檢查清單（Definition of Done）

### 7.0 實機驗收截圖（1.3.1-recovery，2026-08-08）

參考圖在 docs/assets/。現場對照用：同一網段、STA IP、BLE 廣播名稱正確即算通過。

Web Controller · WiFi HTTP（npm run dev → 選 WiFi，IP=192.168.1.178）

Web Controller WiFi 已連線 192.168.1.178

Web Controller WiFi 已連線 192.168.1.178

Web Controller · Web BLE（選藍牙，可掃到並連上 ESP32-Car）

Web Controller BLE Online

Web Controller BLE Online

車端 HTTP 頁（http://192.168.1.178/）— 版本字串、BLE Advertising、STA、Drive 方向鍵

車端 1.3.1-recovery 配網頁含 Drive

車端 1.3.1-recovery 配網頁含 Drive

注意： - STA 健康時 SoftAP 關閉，連 192.168.4.1 會失敗（log 出現屬正常）；請用家用網路上的 STA IP。 - 車端 FSM 顯示 FAULT 多半是 watchdog 急停待命；按住方向鍵送 /api/drive 後會進 RUNNING。 - OTA／除錯以 STA IP 為準；Mac 上 esp32-car.local 常解析失敗。

### 檢查項目

- ☐ USB 包含 boot_app0，燒錄 log 有 0xe000

- ☐ 手機能加入 SoftAP（密碼 vibe123456）並開 http://192.168.4.1

- ☐ 頁面版本字串正確（現行 1.3.1-recovery）

- ☐ 車端 / 可見 Drive 方向鍵與 BLE: Advertising (ESP32-Car)

- ☐ /api/info 回傳 profile / pins / BLE UUID；/api/status 含 bleStarted

- ☐ /api/v1/status 與 /api/status 皆可用

- ☐ 配網後 STA IP 可開（Mac 用 IP，不依賴 .local）

- ☐ Web Controller WiFi 模式可握手 STA IP 並遙控

- ☐ Web Controller／nRF 可連 BLE ESP32-Car

- ☐ OTA 上傳 firmware_esp32c3_vibe_car_slim.bin 後仍能 HTTP 連上

- ☐ 未留下 Join-Test／AP-DIAG 等易混淆 bin 在根目錄供人誤 OTA

## 7.1 統一 Curriculum 映像涵蓋範圍（1.3.1-recovery）

現場所有學生 ESP32-C3 應 OTA 到此映像（含 1.3.0-curriculum 能力 + recovery 強化），以支援 monorepo Integration Lab + 大部分 Car Basic／Starter 實機驗收。

| 已涵蓋（可實機測） | 說明 |
| --- | --- |
| SoftAP / STA 配網 / captive / mDNS | ESP32-Car-AP / vibe123456，AP↔STA；STA 斷線 grace ~8s 回 AP |
| BLE 遙控 | 名稱 ESP32-Car；0xFF v/w 封包 + 簡易 0xAA opcode；0xF1+0xA5 清 WiFi |
| HTTP 遙控 | / Drive 方向鍵、/api/drive、/api/v1/command、/api/v1/car/drive |
| 狀態／資訊 | /api/status（含 bleStarted/uptimeMs/otaAppValidated）、/api/info |
| OTA | /update + magic/chip 檢查；開機約 20s 後才 mark valid（可 rollback） |
| CORS | 含 GET/POST/PUT/DELETE/OPTIONS + X-Car-Token header 允許 |
| 馬達 | C3 GPIO 4/5/6/7；LEDC 20 kHz；dead-zone offset 60 |
| Watchdog / FSM | 500ms → FAULT；狀態 IDLE/RUNNING/FAULT |
| Factory | BOOT 長按／網頁 Clear／BLE factory opcode 清 NVS |

| 刻意不進艦隊映像（仍用單元獨立 sketch／模擬） | 原因 |
| --- | --- |
| 經典 ESP32 GPIO 16–19／LED GPIO2 | 硬體衝突；艦隊是 C3 4–7／8 |
| FreeRTOS 雙核 xTaskCreatePinnedToCore | C3 單核 |
| ESPAsyncWebServer 完整範例 | 體積／雙伺服器複雜；同步 WebServer 已夠 Lab |
| OTA Basic Auth / anti-downgrade API | 教室易鎖死；安全課用獨立 sketch |
| 座位專屬 SSID／BLE 名 | 用固定 ESP32-Car-AP／ESP32-Car 便於 OTA 與遙控器 |

學生 OTA 升級步驟（已在現場的板子）：

- 確認能開網頁（STA IP 或 SoftAP）。

- 上傳根目錄 firmware_esp32c3_vibe_car_slim.bin（內容須為 1.3.1-recovery）。

- 重開後確認頁面／/api/status 的 "fw":"1.3.1-recovery"。

- 若仍是舊「開放熱點」韌體：OTA 後須忘記網路，再用密碼 vibe123456 加入。

## 8. 歷史踩坑（給 AI：不要重蹈）

- 漏 boot_app0：erase 後 SUCCESS 但系統不跑 App。

- 開放 SoftAP：Android／掃得到，iPhone 無法加入。

- RESET 當 Factory：NVS 仍在，壞 STA 密碼 + 舊韌體關 AP →「幽靈裝置」。

- Web BLE 送 ASCII F/B/L/R：車端要 0xFF 二元封包（web-controller 已修）。

- 文件密碼不一致（12345678 / vibe123456 / 免密碼）→ 一律以源碼 AP_PASS 與本 Playbook 為準。

- Mac mDNS：用 STA IP + OTA_HOST=。

- 診斷包 bin 當正式 OTA：會蓋掉完整功能。

## 9. Agent 作業模板（建議照抄）

任務若涉及 ESP32-C3 韌體 / OTA / SoftAP / USB：
1. 先讀 docs/FIRMWARE-PLAYBOOK.md
2. 改 main.cpp 後 pio run，更新 firmware_esp32c3_vibe_car_slim.bin
3. 若需 USB 包：四檔 + boot_app0 @ 0xe000，禁止只寫三檔
4. SoftAP 保持 WPA2 vibe123456，除非有實機證明 iOS 可加入新方案
5. 驗收以手機加入 SoftAP + 版本字串 + STA IP HTTP 為準
6. 不要刪除 boot_app0、不要把 UPDATE.begin 改回固定錯誤長度
7. 不要承諾「絕對不再需要 USB」

維護：變更 SoftAP 密碼、版本號、分區或燒錄位址時，同步更新本文件與 USB 包 README。