# 艦隊 OTA 操作指南（多台 ESP32-C3）

給助教／同學／其他開發者：如何把正確韌體無線升級到每一台車。
技術細節與踩坑見 FIRMWARE-PLAYBOOK.md。

現行正式版本字串： 1.3.1-recovery
唯一建議上傳檔： 專案根目錄 firmware_esp32c3_vibe_car_slim.bin

## 0. 先搞清楚：你不用選 OTA-0 / OTA-1

| 你會聽到的名詞 | 實際意思 | 你要做什麼 |
| --- | --- | --- |
| OTA-0 / OTA-1（app0 / app1） | 板子 flash 裡兩個 App 槽 | 不用選。系統自動寫「目前沒在跑」的那一槽 |
| firmware.bin（PlatformIO 建置輸出） | firmware/esp32c3-vehicle/.pio/build/esp32c3/firmware.bin | 開發建置用；正式 OTA 請用下方 slim 檔 |
| firmware_esp32c3_vibe_car_slim.bin | 根目錄正式艦隊映像（與剛建置的 firmware.bin 應為同一份複本） | 網頁 Choose File / CLI 都選這個 |

網頁上 Choose File 只選一個 .bin，不要找兩個槽、也不要選 USB 包裡的 bootloader.bin / boot_app0.bin（那些是 USB 救援用）。

## 1. 升級前檢查清單（每一台都要）

- 車有電，且與操作電腦／手機在同一 WiFi（家用 SSID，例如 chen），或暫時連車的 SoftAP。

- 能打開車的網頁之一：

  - STA：http://<車的IP>/（例：http://192.168.1.178/）

  - SoftAP：連 ESP32-Car-AP（密碼 vibe123456）→ http://192.168.4.1/

- 確認上傳檔存在且正確：

cd ~/Documents/Vibe-Coding-Classroom/vibe-coding-car-monorepo   # 依你的 clone 路徑調整
ls -lh firmware_esp32c3_vibe_car_slim.bin
python3 - <<'PY'
from pathlib import Path
b = Path('firmware_esp32c3_vibe_car_slim.bin').read_bytes()
assert b[0] == 0xE9, 'Magic 必須是 0xE9'
assert b[12] == 0x05, 'Chip ID 必須是 ESP32-C3 (0x05)'
assert len(b) < 1_572_864, '超過 1.5MB soft limit'
print('OK', len(b), 'bytes — 可 OTA')
PY

- 不要上傳：Join-Test、AP-DIAG、殘缺檔、別專案的 ESP32（非 C3）bin。

## 2. 怎麼找到每一台車的 IP

多台車常共用同一個 BLE／熱點名稱，不能靠名稱區分，要用 IP：

- 路由器後台 → 已連線裝置／DHCP 列表 → 找新出現或不認識的裝置。

- 或開車網頁看 Mode: STA — ... (192.168.x.x)。

- 探測（把網段改成你家的）：

# 例：掃 192.168.1.100–190，找有 /api/status 的
for i in $(seq 100 190); do
  out=$(curl -sS -m 1 "http://192.168.1.$i/api/status" 2>/dev/null || true)
  if [ -n "$out" ]; then echo "192.168.1.$i  $out"; fi
done

- Mac 上 esp32-car.local 常常失敗 → 一律用數字 IP。

- STA 正常時 看不到 SoftAP ESP32-Car-AP（正常）。連不到家用網時才會再出現熱點。

建議做一張表：

| 車號／座位 | STA IP | OTA 前 fw | OTA 後 fw | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.1.178 | 1.3.0-curriculum | 1.3.1-recovery |  |
| 2 |  |  |  |  |

## 3. 方式 A — 網頁 OTA（適合單台／現場手機）

- 瀏覽器開該車：http://<IP>/（或 SoftAP 時的 http://192.168.4.1/）。

- 確認頁面有版本字串（例：Firmware 1.3.1-recovery）與 OTA Update。

- Choose File → 選根目錄
firmware_esp32c3_vibe_car_slim.bin

- 按 Upload OTA，等待完成（可能顯示成功後裝置重開；連線短暫中斷正常）。

- 等約 15–20 秒，重新整理同一 IP（若 IP 變了，回路由器重查）。

- 驗收：

  - 頁面／http://<IP>/api/status 的 "fw" 為目標版本

  - "bleStarted": true（約開機 5 秒後）

  - 可選：nRF Connect 掃到 ESP32-Car

## 4. 方式 B — 電腦 CLI（適合一次升級多台）

在 monorepo 根目錄：

cd ~/Documents/Vibe-Coding-Classroom/vibe-coding-car-monorepo

# 一台一台指定 IP（強烈建議）
OTA_HOST=192.168.1.178 npm run ota
OTA_HOST=192.168.1.183 npm run ota
# …

腳本會上傳根目錄 firmware_esp32c3_vibe_car_slim.bin 到 http://<OTA_HOST>/update。

每台成功後：

curl -sS "http://192.168.1.178/api/status"
# 應看到 "fw":"1.3.1-recovery" （或你剛建置的版本）

可選：把多台 IP 寫成迴圈：

for ip in 192.168.1.178 192.168.1.183 192.168.1.190; do
  echo "==== OTA $ip ===="
  OTA_HOST=$ip npm run ota || echo "FAILED $ip"
  sleep 15
  curl -sS -m 5 "http://$ip/api/status" || echo "probe failed $ip"
  echo
done

## 5. 開發者：改過程式後如何更新 slim 檔

其他人若只負責「燒到車上」，用現成的 firmware_esp32c3_vibe_car_slim.bin 即可。
若你改了韌體源碼，必須先重建再 OTA：

cd firmware/esp32c3-vehicle
pio run -e esp32c3
cp -f .pio/build/esp32c3/firmware.bin ../../firmware_esp32c3_vibe_car_slim.bin
cd ../..
# 再對各車 OTA_HOST=... npm run ota

此時根目錄 slim 與 .pio/.../firmware.bin 應為同一內容；對外仍請統一叫人選 slim 檔名，避免路徑搞混。

## 6. 失敗時怎麼辦（簡表）

| 現象 | 處理 |
| --- | --- |
| 網頁／CLI 連不上 IP | 確認同一 WiFi；路由器找新 IP；或掃 SoftAP ESP32-Car-AP / vibe123456 → 192.168.4.1 |
| Choose File 後失敗／無反應 | 確認選的是 slim bin、Magic 0xE9、Chip 0x05；檔案別太大 |
| OTA 後完全無 AP／無 STA／無 BLE | 等 20s；仍無 → USB 救援包（須含 boot_app0 @ 0xe000），見 Playbook §2 |
| 誤 OTA 錯檔把車弄掛 | 1.3.1-recovery 起：開機約 20s 內反覆 crash 才較可能自動 rollback；否則 USB |
| 只想清 WiFi 回熱點 | 網頁 Clear WiFi；或 BOOT 長按；或 BLE [0xAA,0xF1,0xA5,cs]（不必拆殼若 BLE 還在） |

不要承諾「永遠不用 USB」——只有板子還有 HTTP（AP 或 STA）時，才能繼續純 OTA。

## 7. 單台最短口訣（可貼牆上）

- 找到車的 STA IP（或連 SoftAP → 192.168.4.1）

- 上傳 firmware_esp32c3_vibe_car_slim.bin（不要選 bootloader／boot_app0）

- 等重開 → 查 "fw" 版本

- STA 正常時 看不到 SoftAP 是正常的

- 下一台換下一個 IP，重複

完整救援與硬體規則：FIRMWARE-PLAYBOOK.md。
實機畫面參考：FIRMWARE-PLAYBOOK.md §7.0 與 docs/assets/verify-*.png。